УТВЕРЖДАЮ:

Руководитель межведомственной рабочей группы

__________________________________________

_______________________/______________ /

подпись                            Ф. И.О.

«  ____ »   ______           2021  г.

АНКЕТА ОБСЛЕДОВАНИЯ  от «12»  февраля 2021 г.- обновленная

ПРИОРИТЕТНОГО СОЦИАЛЬНО-ЗНАЧИМОГО ОБЪЕКТА О ЕГО ДОСТУПНОСТИ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ  И ДРУГИХ МАЛОМОБИЛЬНЫХ ГРУПП НАСЕЛЕНИЯ

Государственное бюджетное образовательное  учреждение Самарской области

средняя общеобразовательная школа с. Кошки муниципального района Кошкинский Самарской области структурное подразделение детский сад комбинированного вида «Теремок»

(полное юридическое наименование объекта)

446800,  Самарская область, муниципальный район Кошкинский, с. Кошки, квартал 3, дом 17                                                                            8(84650)2-13-47; E-mail: dou.teremok@mail.ru

Плешакова Галина Михайловна- руководитель структурного подразделения

(почтовый адрес, телефон, факс, Е-mail, Ф.И.О. и должность руководителя)

1. Наименование населенного пункта -  с. Кошки, Самарской области

2. Ведомственная принадлежность  - Министерство образования и науки Самарской области

3. Вид деятельности ________________________________________образование_____________________________

(государственное (муниципальное) управление, здравоохранение,социальное обслуживание, образование, культурно-досуговая деятельность, организация временного проживания, сервисное обслуживание, транспортное обслуживание, прочие)

4. Форма собственности объекта - областная

5. Объем предоставляемых услуг  ____________                       __170 человек__________________________________________________

(количество обслуживаемых посетителей/день, вместимость)

6. Размещение объекта - отдельно стоящее 2-х этажное здание из кирпича, плиты перекрытия из железобетона, лестницы из железобетона

(отдельно стоящее; встроенное; пристроенное; количество этажей в здании; занимаемый организацией этаж;

базовый материал несущих конструкций; материал лестниц (кирпич, бетон, пенобетон, дерево и др.).

7. Количество и назначение входов -  один вход выход, три  запасных выхода (центральный, 2 выхода левого крыла, выход правого крыла)

8. Год постройки - 1982г.

9. Год последней реконструкции -

Описание маршрута следования к объекту:

| Расстояние до объекта от остановки транспорта, м |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Вид транспорта, номер маршрута, название остановки |  |  |  |
| Наличие переходов на пути следования от остановки |  | есть |  |
| Регулируемые переходы | нет | со звуковой сигнализацией | нет |
| Нерегулируемые переходы | нет |  |  |
| Внеуличные переходы | нет | с пандусом | нет |
|  |  | с подъемником | нет |
| Тактильные указатели | нет |  |  |
| Перепады высоты на пути движения | более 4 см | Съезды с уклоном более 10% | нет |
| Открытые лестницы | нет | Пандусы с уклоном более 8% | нет |
| Поручни на лестницах | нет | Поручни на пандусах | нет |

| 1. ТЕРРИТОРИЯ, ПРИЛЕГАЮЩАЯ К ОБЪЕКТУ (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категории инвалидов | Рекомендуемые мероприятия по адаптации при несоответствии нормативу: установка, создание, ремонт, замена или реконструкция | Примечание |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |
|  | Вход на территорию: (при наличии ограждения) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина прохода, калитки | > 1,2 м | 1,2м | К, О |  |  |  |  |
|  | Информация об объекте | наличие | + | К, О, С, Г |  |  |  |  |
|  | Перепад высот бордюров, ботовых камней вдоль эксплуатируемых газонов и озелененных площадок, примыкающих к путям пешеходного движения | < 0,025 м | 0,035м | К, С, О | реконструкция |  |  |  |
|  | Высоту бордюров по краям пешеходных путей |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тактильные средства, выполняющие предупредительную функцию на покрытии пешеходных путей до объекта информации, начала опасного участка, изменения направления движения, входа | > 0,8 м | - | С | создать |  |  |  |
|  | Ширина тактильной полосы | 0,5-0,6 м | - | С | создать |  |  |  |
|  | Покрытие пешеходных дорожек, тротуаров и пандусов из твердых материалов, ровное, шероховатое, без зазоров | наличие | + | К, О, С |  |  |  |  |
|  | Путь к главному (специализированному) входу в здание: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения | >2,0 м | 2,0м | К |  |  |  |  |
|  | Ширина пешеходного пути с учетом встречного движения в условиях сложившейся застройки в пределах прямой видимости; Для обеспечения возможности разъезда через каждые 25 м горизонтальные площадки (карманы) | > 1,2 м не менее 2,0 х 1,8 м |  | К |  |  |  |  |
|  | Указатели направления движения | наличие | + | К, Г |  |  |  |  |
|  | Ограждение, бордюр с направляющей функцией вдоль тротуара | наличие |  | С |  |  |  |  |
|  | Места отдыха | наличие | + | К, О |  |  |  |  |
|  | Автостоянка и парковка для посетителей (при наличии) |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Расстояние до входа в здание | < 50 м | 20м | К, О |  |  |  |  |
|  | Количество машино-мест для инвалидов | > 10% (не менее 1 места) |  | К |  |  |  |  |
|  | Обозначение специальными знаками на поверхности покрытия стоянки и продублированы знаком на вертикальной поверхности (стене, столбе, стойке и т.п.) на высоте не менее 1,5 м | наличие | + | К | Выполнить разметку парковочных мест и обозначение спецзнаками на горизонтальной поверхности стоянки, |  |  |  |
|  | Размер парковочного места со специальным знаком для автомобиля инвалида | 6 х 3,6 м |  | К | создать |  |  |  |
|  | Съезд с тротуара на проезжую часть: |  | нет |  |  |  |  |  |
|  | Угол уклона | < 1:12 |  | К |  |  |  |  |
|  | Ширина | > 1,0 м |  | К |  |  |  |  |
|  | Высота бортового камня | < 0,015 м |  | К |  |  |  |  |
|  | Открытая лестница |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина лестничных маршей открытых лестниц | > 1,35 м |  | О, С |  |  |  |  |
|  | Марш лестницы | 3-12 ступеней |  | О, С |  |  |  |  |
|  | Высота подступенка | 0,12 - 0,15 м |  | О, С |  |  |  |  |
|  | Ширина проступей | 0,35 - 0,4 м |  | О, С |  |  |  |  |
|  | Ступени одинаковой формы с антискользящим покрытием, шероховатые | наличие |  | О, С |  |  |  |  |
|  | Краевые ступени лестничных маршей выделены цветом или фактурой | наличие |  | С |  |  |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие |  | О, С |  |  |  |  |
|  | Расстояние между поручнями | > 1,0 м |  | О, С |  |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием | > 0,3 м |  | О, С |  |  |  |  |
|  | - поручни на высоте | 0,85 – 0,92 м |  | О, С |  |  |  |  |
|  | Предупредительная тактильная полоса перед маршем вверху и внизу шириной 0,3-0,5 м | > 0,8 – 0,9 м |  | С |  |  |  |  |
|  | Пандус на рельефе |  | нет |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема одного марша | < 0,8 м |  | К |  |  |  |  |
|  | Уклон | < 8 % |  | К |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  | К, О |  |  |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0,65 – 0,75 м |  | К |  |  |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м |  | К, О |  |  |  |  |
|  | - расстояние между поручнями | 0,9 - 1,0 м |  | К, О |  |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующими окончанием | > 0,3 м |  | К, О |  |  |  |  |
|  | Длина марша пандуса | < 9 м |  | К, О |  |  |  |  |
|  | Пандус длиной 36,0 м и более и высотой более 3,0 м следует заменять подъемными устройствами | наличие |  | К, О |  |  |  |  |
|  | Длина горизонтальной площадки прямого пандуса | > 1,5 м |  | К, О |  |  |  |  |
|  | Разворотные площадки: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - верхнее окончание | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |  |  |
|  | - промежуточная (при высоте пандуса более 80 см) | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |  |  |
|  | - нижнее окончание | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие |  | К, О |  |  |  |  |
|  | Колесоотбойные устройства на промежуточных площадках и на съезде | высотой 0,1 м |  | К, О |  |  |  |  |

2.ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) центральный вход

| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Крыльцо или входная площадка |  |  |  | Реконструкция в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001. |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота площадки | м | 0,35м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина Х глубина | >1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина | >2,2 х 2,2 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | наличие | - | К, О, С | установка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие | + | К, О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поперечный уклон в пределах | 1-2% | 2% | К, О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Навес | наличие | + | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоотвод | наличие | + | К, О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету | > 1,0 м | - | К | установка |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информация об объекте | наличие | + | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестница наружняя | наличие | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие | + | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | 0,6 м | _ | С | создать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | - | С | создать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | - | О, С | создать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни | наличие | - | О, С | установить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон | наличие | - | О, С | установить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте | 0,85 – 0,95 м | - | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | > 0,3 м | - | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни округлого сечения | 0,04 – 0,06 м | - | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандус наружний | наличие | + |  | установить | В соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001. |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | > 1,0 м | 1,2 | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уклон | < 8% | - | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема одного марша (максимальная) | < 0,8 м | 1,5 | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие | - | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разворотные площадки: |  | - |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - при въезде на пандус | > 1,5 х 1,5 м | - | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см) | > 1,5 х 1,5 м | - | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -промежуточная с поворотом направления движения | > 1,5 х 1,5 м | - | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие | - | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м | - | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0, 65-0,75 м | - | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | > 0,3 м | - | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие | - | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н) | наличие | - | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа | наличие | - | С | установить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тамбур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты: глубина Х ширина | > 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м | 1,68х1,78м | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | наличие | (Р) | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | > 1,2 м | 1,52м | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - высота порога наружного, внутреннего | < 0,014 м | 0,025м | К | реконструкция |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота площадки | м | 0,3м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина Х глубина | >1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м | 6х2,3м | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина | >2,2 х 2,2 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | наличие | + | К, О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие | + | К, О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поперечный уклон в пределах | 1-2% | 2% | К, О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Навес | наличие | + | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоотвод | наличие | + | К, О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету | > 1,0 м | - | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информация об объекте | наличие | + | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестница наружняя | наличие | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие | + | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | 0,6 м | _ | С | создать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | - | С | создать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | - | О, С | создать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни | наличие | - | О, С | установить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон | наличие | - | О, С | установить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте | 0,85 – 0,95 м | - | О, С | установить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | > 0,3 м | - | О, С | установить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни округлого сечения | 0,04 – 0,06 м | - | О, С | установить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандус наружний | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | > 1,0 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уклон | < 8% |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема одного марша (максимальная) | < 0,8 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разворотные площадки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - при въезде на пандус | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см) | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -промежуточная с поворотом направления движения | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0, 65-0,75 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | > 0,3 м |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н) | наличие | нет | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа | наличие | нет | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тамбур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты: глубина Х ширина | > 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м | 2,25х1,8м 2,35х3,7м | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | наличие | (Р) | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | > 1,2 м | 1,47м | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - высота порога наружного, внутреннего | < 0,014 м | 0,09м | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2. ВХОДНАЯ ГРУППА (для доступа в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крыльцо или входная площадка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота площадки | м | 0,18м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты площадки: ширина Х глубина | >1,4 х 2 м или 1, 5 х 1,85 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты площадки с пандусом: ширина Х глубина | >2,2 х 2,2 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни (ограждение) при высоте площадки более 45 см | наличие | _ | К, О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие | + | К, О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поперечный уклон в пределах | 1-2% | 2% | К, О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Навес | наличие | + | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Водоотвод | наличие | + | К, О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрольно-пропускные устройства и турникеты шириной в свету | > 1,0 м | - | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информация об объекте | наличие | - | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестница наружняя | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие |  | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | 0,6 м |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие |  | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | При ширине лестниц 4 м и более дополнительно предусматривать разделительные поручни | наличие |  | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон | наличие |  | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте | 0,85 – 0,95 м |  | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | > 0,3 м |  | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни округлого сечения | 0,04 – 0,06 м |  | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандус наружний | наличие | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | > 1,0 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уклон | < 8% |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота подъема одного марша (максимальная) | < 0,8 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разворотные площадки: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - при въезде на пандус | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -промежуточная прямая (при высоте пандуса более 80см) | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -промежуточная с поворотом направления движения | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - расстояние между поручнями | 0,9-1,0 м |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0, 65-0,75 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | > 0,3 м |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поверхности покрытий должны быть твердыми, не допускать скольжения при намокании | наличие |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Наружный подъемник вертикальный (В), наклонный (Н) | наличие | - | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа | наличие | - | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тамбур |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты: глубина Х ширина | > 2,3 х 1,5 м При реконструкции (1,5 -1, 8) х 2 м | 2,5х1,5м | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Двери распашные (Р), автоматические раздвижные (А) | наличие | (Р) | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема в свету | > 1,2 м | 1,2м | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - высота порога наружного, внутреннего | < 0,014 м | - | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. ПУТИ ДВИЖЕНИЯ НА ОБЪЕКТЕ (для доступа в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестница на уровень 1-го этажа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | - | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон | наличие | + | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте | 0,85 – 0,95 м | 0,95м | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | > 0,3 м | - | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | - | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандус внутренний к лестнице на уровень 1-го этажа |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | > 1,0 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уклон | < 8% |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0, 65-0,75 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения вверху и внизу с не травмирующим окончанием | > 0,3 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандус переносной | наличие | нет | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Подъемник для инвалидов: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - стационарный | наличие | - | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - мобильный | наличие | - | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Коридоры/холлы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения | > 1,2 м | 2,3м | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разворотные площадки | > 1,5 х 1,5 м | 1,5х1,5м | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Указатели направления движения, входа, выхода | наличие | + | К, Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пиктограммы (доступность, вход, выход) | наличие | + | К, Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | наличие | - | С | установить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Экраны, текстовые табло для дублирования звуковой информации | наличие | - | Г | установить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | - | Г | установить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тактильная схема | наличие | - | С | установить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место отдыха и ожидания (не реже, чем через 25 м): | наличие | - | К, О, С, Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для лиц с нарушениями ОДА (О): глубина 120 см | > 1 на этаж |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - для колясочников: глубина 150 см, ширина 90 см | > 1 на этаж |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Навесное оборудование, выступ в зону движения | < 0,1 м |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рифленая и/ или контрастно окрашенная полоса на участках пола перед поворотом и дверями, ширина | 0,6 м |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестница, перепады высот на этажах (в коридорах) |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие |  | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка | наличие |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон на лестнице | наличие |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручней | наличие |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пандус внутренний на этаже |  | нет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина марша | > 1,0 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Уклон | < 8 % |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Колесоотбойники по продольным краям маршей высотой не менее 0,05 м | наличие |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Разворотные площадки внизу, вверху | > 1,5 х 1,5 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни с двух сторон: | наличие |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте (нижний поручень) | 0, 65-0,75 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте (верхний поручень) | 0,85 – 0,95 м |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Лестница межэтажная (в зону оказания услуги) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Рельефная (тактильная) полоса перед маршем вверху и внизу (ширина) | 0,6 м | - | С | создать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Контрастная маркировка крайних ступеней | наличие | - | С | создать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бортики по боковым краям ступеней, не примыкающие к стенам, высотой не менее 0,02 м | наличие | - | О, С | создать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Поручни непрерывные с двух сторон: | наличие | + | О, С | установить | Установить поручни со 2-ой стороны |  |  |  |  |  |  |
|  | - на высоте | 0,85 – 0,95 м | 0,95м | О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - горизонтальные завершения поручня вверху, внизу с не травмирующим окончанием | > 0,3 м | - | О, С | установить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - указатели номера этажа на поручне тактильные | наличие | - | С | установить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лестница № (вкладка при наличии других лестниц) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Лифт пассажирский и грузовой | наличие | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабина: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - габариты (глубина х ширина) | > 1,5 х 1,7 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - ширина дверного проема | > 0,95 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - Поручни | наличие |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Световая и звуковая информация в кабине о движении лифта | наличие | + | Г, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Знак доступности | наличие | - | К | установить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Указатели номера этажа напротив лифта | наличие | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. ЗОНА ОКАЗАНИЯ УСЛУГИ (в зависимости от сферы деятельности) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание в кабинете № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина проема двери в свету: | > 0,9 м | 1,09м | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота порога | < 0,025 м | - | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информация тактильная | наличие | - | С | установить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Информация визуальная контрастная: | наличие | - | К, О, С, Г | установить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - размещение на высоте | < 1,8 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | -высота прописных букв | > 0,025 м |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты зоны сидения-глубина | > 1,2 м |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски | > 1,5 х 1,5 м | 1,5х1,5м | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Стол с высотой рабочей поверхности | 0,6-0,8 м |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабинетов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Обслуживание с перемещением № |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина полосы движения по зоне обслуживания | > 1,2 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Высота оборудования для посетителей (стеллаж, прилавок, витрина, художественный объект и т.п.) | 0,8 - 1,1 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких маршрутов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Кабина индивидуального обслуживания № (примерочная, переговорная, кабина телефона и др.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина х глубина | > 1,6 x 1,8 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Место для сидения | наличие |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких кабин |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зал (с фиксированными местами зрительный, читальный, ожидания и пр. вместимостью более 50 мест) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля мест для колясочников | > 2 % |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина прохода к месту для инвалида на кресле-коляске | > 1,2 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля мест для лиц, с нарушением слуха (кресла с подключением слухового аппарата) | > 2 |  | Г |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких залов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Специализированная зона обслуживания инвалидов-колясочников | наличие |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. САНИТАРНО-БЫТОВЫЕ ПОМЕЩЕНИЯ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Санузел для инвалидов | наличие | нет |  | создать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Знак доступности помещения | наличие |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тактильная маркировка санузла | наличие |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Ширина дверного проема | > 0,9 м |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Открывание дверей | наружное |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | 0,3 м |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество кабинок | > 1 шт. |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • ширина дверного проема | > 0,9 м |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • габариты (минимальные глубина Х ширина) | > 1,8 х 1,65 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - опорные поручни | наличие |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | в т.ч. откидные | наличие |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - знак доступности кабины (при необходимости) | наличие |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размеры универсальной кабины | > 2,2 х 2,25 м |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Зона для кресла-коляски рядом с унитазом (ширина х глубина) | > 0,75 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | • крючки для костылей (на высоте 120 см с выступом 12 см) | наличие |  | О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Знак доступности кабины на высоте | 1,35 м |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Раковина: с опорным поручнем | наличие |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - зоны у раковины для кресла-коляски (минимальные глубина х ширина) | > 1,30 х 0,85 м |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - высота раковины с опорным поручнем | 0,75 – 0,85 м наличие |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Писсуар располагать на высоте от пола | < 0,4 м или вертикальной формы |  | К |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Габариты поддона (трапа) | < 0,9 х 1,5 м |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Размеры сиденья душевой кабины: глубина х длина | < 0,48 х 0,85 м |  | К, О |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тактильная направляющая полоса к унитазу, ощущаемая ногой или тростью (ширина) | 30 см |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Оборудование системой тревожной сигнализацией | наличие |  | К, О, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Вкладка при необходимости описания нескольких туалетных комнат |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. СРЕДСТВА ИНФОРМАЦИИ И ТЕЛЕКОММУНИКАЦИИ НА ОБЪЕКТЕ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № помещений по плану БТИ | Наименование элементов объекта | Норматив доступности, установленный для инвалидов | Фактическая величина, наличие | Категория для которых установлен норматив | Рекомендуемые мероприятия по адаптации: установка, создание, ремонт, замена, реконструкция | Примечание |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  |  |  |  |  |  |
|  | Визуальные средства информации о предоставлении услуги | наличие | Нет | К, О, Г, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Надписи: | наличие | нет | К, О, Г, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | размещение на высоте | > 1,5 м и < 4,5 м | 1,80м | К, О, Г, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высота прописных букв | > 0,075 м | 0,025м | К, О, Г, С | замена |  |  |  |  |  |  |  |
|  | освещенность | наличие | Нет | К, О, Г, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Указатели, пиктограммы | наличие | Нет | К, О, Г, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | размещение на высоте | 1,3 – 1,4 м | Нет | К, О, Г, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высота прописных букв | > 0,075 м | нет | К, О, Г, С | замена |  |  |  |  |  |  |  |
|  | освещенность | наличие |  | К, О, Г, С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Тактильные средства информации о предоставлении услуги с цифрами, буквами по Брайлю | наличие |  | С | создать |  |  |  |  |  |  |  |
|  | высота размещения | 1,3 – 1,4 м |  | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | маркировка кабинетов приема со стороны ручки | наличие | - | С | установить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на кнопках управления лифта | наличие | + | С |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | на кабинах санитарно-бытовых помещений | наличие | - | С | установить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Текстофоны (текстовые телефоны) Текстовые средства связи, в т.ч. с бегущей строкой», факсимильные аппараты | Наличие (не менее 1шт) | - | Г | установить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Телефоны с усилителем звука и увеличенными тактильными клавишами | Наличие (не менее 1шт) | - | С, Г | установить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Таксофон:с автоматическим перемещением аппарата по высоте (АВ) | наличие | - | К | установить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Речевые информаторы и маяки | наличие | - | С | установить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Звуковой маяк у входа (динамик с радиотрансляцией) с зоной слышимости до 5м | наличие | - | С | установить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Световые текстовые табло для вывода оперативной операции | наличие | - | Г, С | установить |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы | наличие | - | К, С, О, Г | установить |  |  |  |  |  |  |  |

7. ВЫВОДЫ

В результате паспортизации и анкетирования объекта на предмет доступности для инвалидов и других МГН выявлено, что для адаптации объекта необходимо выполнить мероприятия:

Территория, прилегающая к объекту. Выполнить понижение бордюров и бортовых камней в местах, примыкающим к путям пешеходного движения до 0,025м, в соответствии с требованиями СНиП 35-01-2001(актуализированная редакция). Создать тактильные направляющие на покрытии пешеходных путей, выполняющую предупредительную функцию, на расстоянии 0,8м до объекта, шириной 0,5-0,6м. На автостоянке для инвалидов произвести разметку  парковочных мест  и обозначить их спец. знаками на горизонтальной поверхности покрытия стоянки.

Входная группа. Выполнить рельефную (тактильную) полосу перед лестничным маршем вверху и внизу шириной 0,6м,произвести контрастную маркировку  крайних ступеней. По краям ступеней , не примыкающим к стенам выполнить бортики высотой не менее 0,2м.При ширине лестницы более 4м произвести установку разделительных поручней круглого сечения диаметром 0,04-0,06м высотой 0,85-0,95м с горизонтальным завершением длиной 0,3м и нетравмирующим окончанием .Выполнить понижение порога наружного и внутреннего до 0,014м.  Установить звуковой маяк у входа.

Пути движения на объекте. Создать рельефную тактильную полосу перед маршем лестницы вверху и внизу, контрастную маркировку крайних ступеней лестницы. Установить опорный поручень лестницы со второй стороны высотой 0,95м с горизонтальным завершением  0,3м и нетравмирующим окончанием. Установить тактильные указатели номера этажа на поручне лестницы. \

Зона оказания услуги. Установить тактильную информацию со стороны ручки двери о наименовании кабинета.

Санитарно-бытовые помещения. Выполнить приспособление санитарно-бытового помещения для доступа инвалидов в соответствии с требованиями СниП 35-01-2001 не менее одного на этаже , с установкой опорных поручней раковины, унитаза, зоной для кресла -коляски рядом с унитазом. Установить крючки для костылей на высоте 120см с выступом 12см, писсуар располагать на высоте не более 0,4м ( или вертикальной формы) от пола. Кабину оборудовать системой тревожной сигнализации с выводом звуковой (световой) сигнализации на пост дежурного.

Средства информации и телекоммуникации. Установить тактильные средства информации цифрами и буквами по Брайлю. Заменить высоту  прописных букв в информации о предоставлении услуг на высоту 0,075м. Установить текстовые  средства  связи с  «бегущей строкой», световые текстовые табло для вывода оперативной информации. Установить речевые информаторы и маяки, малогабаритные аудиовизуальные информационно-справочные системы.

«Представитель рабочей группы»                                                                                 Представитель организации

Инженер ЖКХ

_____________________(_Астафьева Т.В   )                                                         руководитель сп  ______________ Плешакова Г.М.

Дата заполнения

«    » февраля 2021_г.

Приложения

Принятые сокращения категорий лиц с ограничениями жизнедеятельности (МГН): Г — люди, не имеющие ограничений по мобильности, в т.ч. с дефектами слуха; С — немощные люди, мобильность которых снижена из-за старения организма (инвалиды по старости); инвалиды на протезах; инвалиды с недостатками зрения, пользующиеся белой тростью; люди с психическими отклонениями; О — инвалиды, использующие при движении дополнительные опоры (костыли, палки); К- инвалиды, передвигающиеся на креслах-колясках, приводимых в движение вручную. («СП 59.13330.2012. Свод правил. Доступность зданий и сооружений для маломобильных групп населения. Актуализированная редакция СНиП 35-01-2001», утвержденный приказом Минрегиона России от 27.12.2011 № 605)